Pracownia  Architektoniczna  STUDIO 3   42-202 Częstochowa ul. Lelewela 13/15 lok.13, tel. 603971960

OBIEKT : BUDYNEK KLUBU SPORTOWEGO „LOTNIK” W KOŚCIELCU

ADRES :  Kościelec ul. Wolności 93

nr ewid. dz. 167/5 k.m. 9 obręb Kościelec

TREŚĆ :   PRZEBUDOWA I REMONT Z TERMOMODERNIZACJĄ

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY

INWESTOR : GMINA  RĘDZINY

42-242 Rędziny ul. Wolności 87

PROJEKTANCI:

TOM I

architektury - arch. Beata Gabryelska UAN  7342/96/91; ŚOIA SL- 0263

spr. -  arch. Urszula Borkowska UAN 83861/133/88, ŚOIA SL-0265

TOM II

konstrukcji – inż. Lech Wrzosek GT-III/83861/33/76; SKL/BO/1536/02

spr. - inż. Cezary Markowski UAN-VIII-7342/262/93; SKL/BO/1533/02

TOM III

inst. sanit. – mgr inż. Paweł Januszewski SLK/5184/PWOS/13; SLK/IS/8540/14

spr. - mgr inż. Zbigniew Jarkiewicz 717/01; SLK/IS/2110/02

TOM IV

inst. elektr. – mgr inż. Szymon Szmidt SLK/5430/PWOE/14; SLK/IE/8806/14

spr. - inż. Tadeusz Szmidt  FT-83861/105/1552/82; SLK/IE/1650/02

Częstochowa,  wrzesień  2015 r                        Egz.  nr 1

# Obiekt: Budynek Klubu Sportowego LOTNIK w Kościelcu

# Kościelec  ul. Wolności  93 , działka nr ewid. 167/5  k.m. 9

Treść:   Projekt budowlany  przebudowy i remontu z  termomodernizacją

budynku klubu sportowego LOTNIK w Kościelcu.

- TOM I - część architektoniczna -

Inwestor:  Gmina  Rędziny

42-242 Rędziny ul. Wolności 87

Projekt: arch. B. Gabryelska

Sprawdził: arch. U. Borkowska

Częstochowa,  wrzesień  2015r.

3

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

TOM I  - część architektoniczna.........................................................str. 2-31

I. OPIS TECHNICZNY..............................................................str. 4-8

II. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ….............................str. 9-22

Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura

w Częstochowie  C-NR.5183.58.2015......................................str. 9

BIOZ..........................................................................................str. 10

Oświadczenia projektantów.......................................................str. 11

Uprawnienia projektantów.........................................................str. 12-17

Izby............................................................................................str. 18-21

III. CZĘŚĆ GRAFICZNA............................................................str. 23-31

Rys. 1. Sytuacja.........................................................skala ..1:500........str. 23

Rys. 2. Stan istniejący – rzut i przekrój......................skala...1:100........str. 24

Rys. 3. Stan istniejący – elewacje..............................skala...1:100........str. 25

Rys. 4. Rzut przyziemia – zmiany funkcjonalne.........skala...1:100........str. 26

Rys. 5. Rzut przyziemia  - zmiany budowlane............skala...1:100........str. 27

Rys. 5/K. Zmiany budowlane – konstrukcja................skala...1:100........str. 28

Rys. 6. Przekrój A-A ........….......................................skala...1:100 …...str. 29

Rys. 7. Elewacje ….....................................................skala ..1:100........str. 30

Rys. 8. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej....................................str. 31

TOM II  - część konstrukcyjna............................................................str. 32-42

IV. CZĘŚĆ OPISOWA..................................................................str. 32-40

VI. OBLICZENIA STATYCZNE.....................................................str. 41-42

TOM III  - instalacje sanitarne.............................................................str. 43-57

VII. CZĘŚĆ OPISOWA …............................................................ str. 43-54

VIII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA..........................................................str. 55-57

TOM IV  - instalacje elektryczne.........................................................str. 58-72

IX. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE …...............................str. 60-64

X. CZĘŚĆ OPISOWA....................................................................str. 65-70

XI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA............................................................str. 71-72

4

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy i remontu z termomodernizacją  budynku klubu sportowego LOTNIK w Kościelcu.

- Przedmiot i cel opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt wielobranżowy przebudowy i remontu z termomodernizacją budynku klubu sportowego LOTNIK w Kościelcu przy ul. Wolności 93.

Celem opracowania jest  remont budynku i przebudowa pomieszczeń sanitarnych, wygospodarowanie nowych pomieszczeń z byłego holu i docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu.

2.   Podstawa opracowania:

- zlecenie i umowa z inwestorem

- Świadectwo ITB 334/96 – metoda „lekka” ocieplenia ścian zewnętrznych budynku

- Inwentaryzacja   budynku do celów projektowych

- Wizja w terenie

- ekspertyza stanu technicznego

- Uzgodnienia z inwestorem

- Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie

- uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. sanitarno-epidemiologicznych i BHP

3.  Zakres opracowania:

Opracowanie zawiera  cztery tomy projektów branżowych:

TOM I. - część architektoniczna

TOM II. - część konstrukcyjna

TOM III. - instalacje sanitarne

TOM IV. - instalacje elektryczne

4. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu:

Projektowany zakres robót budowlanych nie ma wpływu na istniejące zagospodarowanie terenu. Na terenie nie przewiduje się żadnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu.

Przewiduje się  wymianę  przęseł ogrodzeniowych (ok. 33,50mb) i dwóch bram wjazdowych szerokości 4,00m  i furtki, istniejącego ogrodzenia  na nowe ogrodzenie systemowe z paneli z siatki zgrzewanej o wys. 1.6m na cokole z prefabrykowanych systemowych elementów betonowych zgodnie z rys.sytuacji istniejącego zagospodarowania terenu. Montaż nowych rozwieralnych bram wjazdowych i jednej furtki systemowej szer 1,2m z paneli z siatki zgrzewanej o wys. 1,6m

Wszystkie parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy zostają bez zmian.

5.

4.1. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Projektowana inwestycja nie ma wpływu  na zmianę  spełnionych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków

technicznych.  Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zawiera się w obrębie działki o numerze ewid. 167/5 k.m. 9

5.  Opis stanu istniejącego:

- Budynek klubu sportowego LOTNIK to  jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony obiekt wolno stojący zlokalizowany w centrum Kościelca na terenie dawnego założenia dworskiego wpisanego do  rejestru zabytków ( nr rej. A-17).

- Pierwotnie obiekt pełnił funkcję obiektu gospodarczego w zespole zabudowy dworskiej, w latach powojennych był magazynem nawozów sztucznych.

- Obiekt wielokrotnie przebudowywany.

- Technologia wykonania tradycyjna, murowana z cegły pełnej, kamienia

-    Stropodach w konstrukcji żelbetowej, kryty papą.

- stolarka okienna drewniana w zróżnicowanym stanie technicznym, oraz częściowo z PCV.

- drzwi wejściowe drewniane, zniszczone

- stalowe kraty okienne o różnej fakturze ( zalecane ujednolicenie).

- tynki cementowo – wapienne, malowane w złym  stanie technicznym.

UWAGA: Szczegółowe rozwiązania materiałowe w części konstrukcyjnej niniejszego opracowania.

6.  Projektowane zmiany budowlane  wewnątrz budynku:

- Przebudowie ulegają pomieszczenia szatni i sanitariatów ( wyburzenie ścianek wydzielających pomieszczenia  i wykonanie w nowych lokalizacjach )

- wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych z wykonaniem pod nie ław fundamentowych

- wydzielenie z istniejącego holu nowych pomieszczeń – magazynu sprzętu, w.c ogólnodostępnego, pomieszczenia dla sędziów z sanitariatem. Wykonanie nowych ścianek ceramicznych gr. 12cm.

- Demontaż istniejących posadzek, wykonanie nowej podbudowy, izolacji poziomej, wylewki i nowych okładzin posadzek z gresu .

- Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych (oprócz drzwi kotłowni), przymurowanie otworów, poszerzenie otworów, wykonanie nowych nadproży i montaż nowych drzwi w pomieszczeniach – zgodnie z rysunkami rzutu przyziemia

- demontaż i montaż nowych przeszklonych drzwi wejściowych

- wyburzenie otworu, wykonanie nadproża  i montaż okna  w ścianie zewnętrznej w holu pomiędzy pomieszczeniem sędziów i zapleczem pomieszczenia socjalnego.

- demontaż istniejących okien i montaż nowych

5.

- reperacja  tynków, skucie  zagrzybiałych tynków z wykonaniem osuszenia  zawilgoconych ścian z zastosowaniem tynków renowacyjnych zgodnie z technologią wykonywania takich prac np. w technologii np. „remmers”. ,  odtworzenie tynków ściany szczytowej w sali zebrań oraz reperacja  uszkodzeń  pozostałych ścian.

- odkopać grunt wzdłuż murów fundamentowych i wykonać osuszenie fragmentów zawilgoconych ścian z ich renowacją zgodnie z technologią wykonywania takich prac np. w technologii np. „remmers”.

- Wykonanie na murach fundamentowych izolacji pionowej przeciwwodnej, docieplenie styrodurem gr. 15cm i obłożenie folią kubełkową do poziomu terenu.

- Demontaż wyposażenia, okładzin ściennych  w pomieszczeniach wc

- wykonanie nowych okładzin z płytek ceramicznych do wys. 2m  w sanitariacie ogólnodostępnym, pomieszczeniu porządkowym, sanitariatach w szatniach ( po uprzedniej reperacji ścian)  i sanitariacie sędziów.

- W holu, korytarzu i sali zebrań,  pomieszczeniu prezesa i sędziów  wykonać kasetonowe sufity podwieszane na wys. 2,70m

- w pomieszczeniach mokrych zastosować na sufity płyty o zwiększonej odporności na wilgoć.

7.  Termomodernizacja:

7.1. Zestawienie warstw ocieplenia:

- ściana zewnętrzna budynku  – styropian gr. 15cm

- dach – styropapa gr.20cm

-    ościeża okienne – styropian gr. 2cm

7.2.  Przyjęta metoda ocieplania ścian :

Przyjęto metodę „lekką” polegającą na pokryciu zewnętrznej pow. ścian bez spoinową  powłoką złożoną z następujących warstw

- izolacja termiczna – styropian samo gasnący przyklejany za pomocą masy klejącej i łączników typu  Ł1 i  Ł2

- siatka z włókna szklanego przyklejona do styropianu

- zewnętrzna wyprawa elewacyjna –  tynk strukturalny

- szczegóły wykonania zgodnie z instrukcją ITB 334/96 i Aprobatą Techniczną  ITB nr AT-15-2693/73

- technologia wypraw – BAUMIT

- technologia tynku mozaikowego – BAUMIT

8. Uwagi dotyczące wykonania dociepleń:

8.1. Przed wykonaniem docieplenia  ścian należy przeprowadzić:

-    Zdemontować istniejące rynny, rury spustowe , obróbki blacharskie, parapety,

kraty okienne i daszek przed wejściem głównym

- zdemontować istniejące częściowe docieplenie ścian

6.

- odciąć wystający gzyms i wyrównać z licem muru a w jego miejscu zamontować drewnianą kantówkę ( szczegółowe rozwiązanie na rys przekroju)

- oczyścić powierzchnię ściany budynku z luźnej farby ( mechanicznie lub woda pod ciśnieniem bez środków chemicznych)

- skuć luźne tynki i w przypadku odspojeń zbić warstwy odpadające a ewentualne braki uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną z dodatkiem mas klejących, wyrównać ściany

- odkopać mury fundamentowe i wykonać izolację przeciwwilgociową

- wymienić stolarkę okienną i drzwiową – drzwi wejściowych ( demontaż starej i montaż nowej)

- odstawić słupki ogrodzeniowe przy budynku

- Mocowanie styropianu pasami poziomymi zgodnie z „Instrukcją” – klejenie i

dodatkowo mocowanie kołkami średnio 6 kołków na 1m2

- Oklejenie całej powierzchni siatką z włókna szklanego za pomocą mas

klejących ( ułożyć dwie warstwy siatki)

- Wykonanie wyprawy elewacyjnej z barwionych mas tynkarskich  na

ociepleniu

- Wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien ( mocowanie do drewnianej kantówki w miejscu dawnego gzymsu) i rur spustowych oraz parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze ciemnoszarym.

- Wykonanie i montaż ujednoliconych krat okiennych z profili cienkościennych w układzie poziomym ( zgodnie z rysunkiem elewacji) na oknach od strony boiska ćwiczebnego jako zabezpieczenie okien przed wybiciem szyby piłką.

- Montaż  zadaszenia z poliwęglanu komorowego na konstrukcji aluminiowej

( systemowe – lekka konstrukcja ). Zastosować kołki rozporowe stalowe z dystansem na grubość docieplenia, tak aby konstrukcja opierała się na kołkach a nie na warstwie izolacji termicznej.

8.1. Przed wykonaniem docieplenia  dachu należy wykonać:

-    wymurować nowe przewody kominowe

-    zdemontować obróbki blacharskie na ścianach szczytowych

-    wykonać podmurowanie ścianek szczytowych do jednego poziomu

-    oczyścić istniejące pokrycie dachowe i zagruntować

-    wykonać docieplenie  systemowe dachu styropapą  na istniejących warstwach

-    zamontować nowe obróbki blacharskie wokół przewodów kominowych i ścianek

szczytowych w miejscu styku z dachem i pokryć dach systemem pap

termozgrzewalnych w kolorze ciemnoszarym.

9.  Kolorystyka elewacji:

# Kolorystykę opracowano w oparciu o paletę kolorów BAUMIT  system .

nr 0936 – jasny popielaty – kolor podstawowy

nr  M 326 tynk mozaikowy według technologii BAUMIT   – cokół budynku

stolarka okienna – w kolorze białym

rynny, rury spustowe; obróbki blacharskie – z blachy powlekanej w kolorze ciemnoszarym

7.

10.  Wykończenia wewnętrzne :

- tynki cementowo – wapienne kat. IV

- malowanie ścian i sufitów emulsyjne – w obrębie  korytarzy  i pozostałych pomieszczeniach w kolorach pastelowych

- na korytarzu i holu do wysokości drzwi wykonać tynk mozaikowy wg technologii np. Baumit lub okładzinę z płyt gresowych wg uznania użytkownika.

- glazura na ścianach  -  w węzłach sanitarnych do pełnej wysokości,                            przy umywalce na zapleczu – fartuch na ścianie

- piony c.o.  obudowane płytami gipsowo - kartonowymi i wykończone analogicznie do ścian

- posadzki - gres , płytki ceramiczne

- w obrębie korytarzy  i stref wejściowych, okładzina gresowa do wysokości 2,0 m  w kolorze szaro – niebieskim z dodatkami w kol. piaskowym lub tynk mozaikowy wg technologii np. Baumit  wg uznania użytkownika.

- w szatniach gres na ścianach do wysokości 2,0 m

- okna PCV w kolorze białym

- parapety PCV komorowe, w sanitariatach, szatniach i pom. socjalnym z okładziny gresowej

- drzwi drewniane – płytowe , pełne , gładkie w kolorze buku  wg zestawienia stolarki

-    drzwi wejściowe – ślusarka aluminiowa z przeszkleniem  szkłem bezpiecznym w

korze wiśniowym – RAL 4002  wg zestawienia

11.  Wykończenia zewnętrzne :

-    ściany zewnętrzne wg przyjętej w opracowaniu kolorystyki elewacji

-    obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne, ( z blachy

powlekanej lub PCV) i kraty w kolorze ciemno szarym.

Opracowanie:

OŚWIADCZENIE :

Niniejszy projekt  budowlany  przebudowy i remontu z termomodernizacją budynku klubu sportowego LOTNIK w Kościelcu, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym z art. 20 ustęp 1 Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej .

arch. Beata Gabryelska UAN  7342/96/91; ŚOIA SL- 0263

...................................................

arch. Urszula Borkowska UAN 83861/133/88, ŚOIA SL-0265

..................................................

inż. Lech Wrzosek GT-III/83861/33/76; SKL/BO/1536/02

.....................................................

inż. Cezary Markowski UAN-VIII-7342/262/93; SKL/BO/1533/02

.....................................................