OPRACOWANIE  ZAWIERA:

- CZĘŚĆ  OPISOWA

- CZĘŚĆ  GRAFICZNA

Rys. nr 1.	Rzut  przyziemia  -  schemat  konstrukcji

- PODSTAWA  OPRACOWANIA

  - Fragmentaryczna  inwentaryzacja  budowlana do celów projektowych istniejącego  budynku KS „Lotnik”  w Kościelcu  przy  ul. Wolności.

  - Wizja  lokalna  na  terenie  obiektu  związana  z  dokonaniem  oględzin,  niezbędnych  pomiarów  z  natury  oraz  oceną  stanu  technicznego  istniejącej  zabudowy.

  - Konsultacje z przedstawicielem KS „Lotnik” w Kościelcu na temat historii i technologii realizacji istniejącego budynku.

  - Koncepcja projektowa termoizolacji wraz z częściową przebudową i remontem budynku KS „Lotnik” w Kościelcu przy ul. Wolności opracowana przez „Architekton” – Częstochowa.

- PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  istniejący  budynek klubu piłkarskiego KS „Lotnik”  zlokalizowany  w Kościelcu  przy  ul. Wolności.

- CEL  OPRACOWANIA

Celem  opracowania  jest ocena  stanu  technicznego  powołanego  wyżej  budynku  KS „Lotnik”  z  określeniem  możliwości  i uwarunkowań  zrealizowania projektowanej  termoizolacji wraz z przebudową i remontem  rozpatrywanego  obiektu.

Dalszą część niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany – część konstrukcyjna w zakresie wynikającym z programu określonego w części architektonicznej projektu.

- OPIS  OGÓLNY  OBIEKTU

Rozpatrywany  budynek  jest  obiektem  parterowym,  niepodpiwniczonym dwunawowym  zrealizowanym w technologii tradycyjnej  w  układzie konstrukcyjnym podłużnym użytkowanym  w  funkcji zaplecza klubu piłkarskiego  KS „Lotnik” – Kościelec.

Pierwotnie budynek stanowił prawdopodobnie fragment zespołu zabudowy Dworku Wereszczyńskich i pełnił funkcję obiektu gospodarczego- powstał w 1-szej połowie XX wieku.

W późniejszym powojennym już okresie budynek użytkowany był jako magazyn nawozów sztucznych rolniczych.

Na przestrzeni całego okresu dotychczasowego użytkowania budynek był prawdopodobnie wielokrotnie przebudowywany o czym świadczą istniejące w chwili obecnej rozwiązania.

Obecnie budynek użytkowany jest jako zaplecze klubu piłkarskiego i zawiera pomieszczenia funkcjonalne takie jak: szatnie, sanitariaty, pomieszczenia socjalno- biurowe, sala zebrań, kotłownia i przestrzenie komunikacyjne.

Będący  przedmiotem  opracowania  obiekt  zlokalizowany  jest  w  centrum    miejscowości  Kościelec  z dostępem  komunikacyjnym  ulicą   Wolności.

Jest  on  obiektem  wolnostojącym parterowym.

Połać  dachowa  - dwuspadowa  z  nachyleniem   ukształtowanym                   w  kierunku  południowo – zachodnim i północno - wschodnim;  wody  opadowe  sprowadzone  są  do  rynien  i  rur  spustowych.

Rozpatrywany  budynek  jest  niepodpiwniczony.

Podstawowe  wielkości  charakterystyczne  obiektu:

-	całkowita  długość		-	27,55  m

-	całkowita  szerokość	-	   9,83 m

-	wysokość  w kalenicy 	-      ok  3,50  m  -  nad  terenem

- CHARAKTERYSTYKA  ZASTOSOWANYCH  ROZWIĄZAŃ  KONSTRUKCYJNYCH

Podstawowy  ustrój  nośny  rozpatrywanego  obiektu  stanowi  struktura  ścian  podłużnych  i  poprzecznych  wewnątrz  pomieszczeń.

Przegrody  wewnętrzne i zewnętrzne  ścianowe  wykonane  są  w  technologii  tradycyjnej  -  murowane  z  kamienia wapiennego i częściowo z cegły ceramicznej  pełnej.

Podstawowymi  elementami  konstrukcyjnymi  rozpatrywanego  obiektu  są:

  - Stropodach  nad  całym  obszarem  rzutu  obiektu  wykonany  jest                      w  konstrukcji  żelbetowej z zastosowaniem  płyt prefabrykowanych panwiowych  ułożonych  do  charakteru  nachylenia  połaci  dachowej  na  ścianach zewnętrznych  podłużnych oraz podciągu stalowego usytuowanego wewnątrz budynku.

Pokrycie połaci dachowej stanowi papa termozgrzewalna ułożona na płytach stropodachowych, a podniebienie wykonane jest z płyt gipsowo- kartonowych.

Na  podstawie  dokonanych  oględzin  stwierdzam,  że  elementy  konstrukcji   przekrycia  stropodachowego  pozostają  w  zadawalającym  stanie  technicznym przy czym stwierdzono lokalne występowanie śladów zawilgoceń na podniebieniu połaci i fragmentach przegród ścianowych spowodowanych nieszczelnościami w obszarach murów ogniowych gdzie stwierdzono lokalne braki i deformacje obróbek blacharskich; rynny dachowe i rury spustowe charakteryzują się całkowitym zużyciem i kwalifikują się do wymiany.

W  ramach  projektowanej  przebudowy  i remontu obiektu zaleca się usunięcie występujących nieszczelności połaci dachowej, całkowite przemurowanie murów ogniowych, wykonanie  nowych obróbek blacharskich oraz  całkowitą wymianę zużytych rynien dachowych i rur spustowych.

  - Podciąg stanowiący podporę wewnętrzną konstrukcji stropodachu wykonany jest w konstrukcji stalowej z zastosowaniem dwuteowych profilów walcowanych NP 140 a jego podporami są słupy żelbetowe kwadratowe o przekroju 40 x 40 cm.

Stan techniczny konstrukcji wsporczej stropodachu ocenia się jako dobry; na długości istniejącego podciągu nie stwierdzono występowania widocznych ugięć lub deformacji wbudowanych elementów stalowych, a na obszarze słupów nie występują żadne zarysowania lub pęknięcia struktury materiałowej.

Dalsze użytkowanie istniejącej konstrukcji wsporczej stropodachu nie budzi zastrzeżeń.

  - Przegrody  ścianowe  zewnętrzne  i  wewnętrzne  wykonane  są                       w  technologii  tradycyjnej, murowane  z kamienia wapiennego  oraz z cegły ceramicznej pełnej  na  zaprawie  cementowo-wapiennej  -  ściany  otynkowane; zewnętrzna ściana szczytowa południowo- wschodnia i podłużna północno- wschodnia posiadają ocieplenie styropianem o grubości 8 cm.

Mury fundamentowe w pionie ścian nadziemia wykonane są z kamienia wapiennego.

Na  podstawie  dokonanych  oględzin  stwierdzam,  że  przegrody  ścianowe  pozostają  w  zadawalającym  stanie  technicznym,  przy  czym  na  powierzchni  ścian  stwierdzono  następujące  zjawiska:

- lokalnie występują zjawiska zawilgocenia ścian spowodowane wspomnianymi w pkt. 5.1.  nieszczelnościami połaci dachowej

- na  dolnych  powierzchniach  ścian  występują lokalnie ślady  zawilgoceń  powodujących  zlasowanie struktury   zaprawy tynkarskiej i pojawianie się zjawisk zmurszenia świadczące o prawdopodobnym braku izolacji pionowej i poziomej murów fundamentowych.

Projektowana  przebudowa i remont  oraz dalsze  dalsze  użytkowanie  rozpatrywanego  obiektu  wymagać  będzie  odkrycia  przypowierzchniowych  fragmentów  murów fundamentowych,  osuszenia  zawilgoconych  powierzchni,  orapowanie  i  wykonanie  izolacji  murów  fundamentowych a uszkodzone powierzchnie wyprawy tynkarskiej skuć i wykonać nowe tynki.

  - Nadproża  okienne -  płaskie  żelbetowe.  .

Stan  techniczny  nadproży  -  dobry,  nie  budzi  zastrzeżeń.

  - Elementy  posadowienia   to mury  fundamentowe wykonane z kamienia wapiennego sprowadzone do poziomu posadowienia.

Elementy posadowienia pozostają w ogólnie zadawalającym  stanie  techniczny  lecz wymagać  będą napraw omówionych w pkt 5.3.

Projektowana  docelowo   przebudowa i remont nie  będzie  miała żadnego wpływu  na nośność  istniejących  fundamentów.

- WNIOSKI  I  ZALECENIA

Na  podstawie  wyników  dokonanych  oględzin  oraz  oceny  stanu  technicznego  podstawowych  elementów  konstrukcyjnych  obiektu  stwierdzam  co  następuje:

  - Ogólny  stan  techniczny  budynku   ocenia  się  jako  zadowalający,  gwarantujący  dalsze  bezpieczne  użytkowanie  obiektu  dla  projektowanej  przebudowy  i remontu uwzględniając realizację zaleceń naprawczych określanych w niniejszym opracowaniu.

  - Stan  techniczny  i  nośność  podstawowych  elementów  konstrukcyjnych  umożliwia dalsze funkcjonowanie  obiektu.

  - Użytkowanie  obiektu  z  uwzględnieniem  projektowanej   przebudowy i remontu nie  będzie  miało  żadnego  wpływu  na  nośność  istniejących  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu - stropodachu, ścian, podciągu, nadproży,  fundamentów itp.

  - W  ramach  realizacji  przebudowy  nastąpi  konieczność  wykonania  omówionych wcześniej robót naprawczych jak :

- uszczelnienie połaci dachowej wraz z przebudową murów ogniowych wraz wykonaniem nowych obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów fundamentowych ;

- naprawa zużytych powierzchni wypraw tynkarskich- skucie zużytych i wykonanie nowych tynków;

- oraz wykonanie pełnego zakresu  robót związanych z założeniami projektowymi  przebudowy i remontu budynku;

  - Roboty  związane  z  projektowaną  przebudową  powinny  być  wykonywane  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  na  warunkach  pozwolenia  na  budowę.

  - Realizacja  przebudowy  powinna  być  prowadzona  przez  wykwalifikowane  zespoły  robocze  z  zachowaniem  zasad  BHP  i  pod  fachowym  nadzorem  technicznym.

WNIOSEK  KOŃCOWY

Uwzględniając  zapisy  dotyczące  istniejących  rozwiązań  konstrukcyjnych  oraz stanu technicznego  podstawowych  elementów  budynku  stwierdzam,  że  istniejący  obiekt  może  być  użytkowany  dla dotychczasowej funkcji użytkowej  po  wykonaniu  robót   naprawczych  wraz  z  projektowanym  programem  przebudowy i remontu

Autor:	..................................

inż. Lech  WRZOSEK

Częstochowa,  wrzesień 2015 r.

.